模块 七

一、填空

1、一般开式齿轮传动的主要失效形式是 齿面磨损 和 轮齿折断；闭式齿轮传动的主要失效形式是 齿面点蚀 和 轮齿折断；闭式软齿面齿轮传动的主要失效形式是 齿面点蚀；闭式硬齿面齿轮传动的主要失效形式是 轮齿折断。

2、对于闭式软齿面齿轮传动，按 弯曲疲劳 强度进行校核，这时影响齿轮强度的最主要几何参数是 直径（或中心距）。

3、对于开式齿轮传动，通常只按 弯曲疲劳 强度计算。这时影响齿轮强度的主要几何参数是 模数。

4、对软齿面（硬度≤350 HBS）齿轮传动，当两齿轮均采用45钢时，一般采用的热处理方式为：小齿轮 调质处理，大齿轮 正火处理。

5、一对减速齿轮传动，若保持两轮分度圆的直径不变，减少齿数并增大模数，其齿面接触应力将 不变。

6、一对齿轮传动，若两轮的材料、热处理方式及许用应力均相同，只是齿数不同，则齿数多的齿轮弯曲强度 高；两齿轮的接触疲劳强度 相等。

7、在材料、热处理及几何参数均相同的直齿圆柱、斜齿圆柱和直齿圆锥三种齿轮传动中，承载能力最高的是 斜齿圆柱齿轮 传动，承载能力最低的是 直齿圆锥齿轮 传动。

8、齿轮传动的润滑方式主要根据齿轮的圆周速度选择。闭式齿轮传动采用油浴润滑时的油量根据 传递功率 确定。

二、选择

1、对于软齿面的闭式齿轮传动，其主要失效形式为（C）。

A．轮齿疲劳折断；B．齿面磨损；C．齿面疲劳点蚀；D．齿面胶合。

2、高速重载齿轮传动，当润滑不良时，最可能出现的失效形式为（D）。

A．轮齿疲劳折断；B．齿面磨损；C．齿面疲劳点蚀；D．齿面胶合。

3、齿轮的齿面疲劳点蚀经常发生在（D）。

A．靠近齿顶处；B．靠近齿根处；C．节线附近的齿顶一侧；D．节线附近的齿根一侧。

4、设计一对软齿面减速齿轮传动，从等强度要求出发，选择硬度时应使（B）。

A．大、小齿轮的硬度相等； B．小齿轮硬度高于大齿轮硬度；

C．大齿轮硬度高于小齿轮硬度；D．小齿轮用硬齿面，大齿轮用软齿面。

5、一对标准直齿圆柱齿轮，zl = 21，z2 = 63，则这对齿轮的弯曲应力（C）。

A. σF1＞σF2  ；B. σF1＜σF2；C. σF1 =σF2 ；D. σF1≤σF2。

6、对于开式齿轮传动，在工程设计中，一般（D）。

A．先按接触强度设计，再校核弯曲强度；B．只需按接触强度设计；

C．先按弯曲强度设计，再校核接触强度；D．只需按弯曲强度设计。

7、设计硬齿面齿轮传动，当直径一定，常取较少的齿数，较大的模数以（A）。

A．提高轮齿的弯曲疲劳强度；B．提高齿面的接触疲劳强度；

C．减少加工切削量，提高生产率；D．提高轮齿抗塑性变形能力。

8、一对减速齿轮传动中，若保持分度圆直径d1不变，而减少齿数并增大模数，其齿面接触应力将（C）。

A．增大；B．减小；C．保持不变；D．略有减小。

9、在下面的各种方法中，（A）不能提高齿轮传动的齿面接触疲劳强度。

A．直径d不变而增大模数；B．改善材料；C．增大齿宽b ；D．增大齿数以增大d。

10、在下面的各种方法中，（B）不能增加齿轮轮齿的弯曲疲劳强度。

A．直径不变增大模数 ；B．齿轮负变位；C．由调质改为淬火；D．适当增加齿宽。

11、为提高齿轮传动的接触疲劳强度，可采取的方法是：（B）。

A．采用闭式传动 ；B．增大传动的中心距；

C．模数不变，减少齿数；D．中心距不变，增大模数。

12、圆柱齿轮传动的中心距不变，减小模数、增加齿数，可以（C）

A．提高齿轮的弯曲强度；B．提高齿面的接触强度；

C．改善齿轮传动的平稳性；D．减少齿轮的塑性变形。

13、在以下几种工况中，（A）齿轮传动的齿宽系数ψd可以取大些。

A．对称布置； B．不对称布置；C．悬臂布置；D．同轴式减速器布置

14、对于齿面硬度≤350 HBS的齿轮传动，若大、小齿轮均采用45钢，一般采取的热处理方式为（C）。

A．小齿轮淬火，大齿轮调质 ；B．小齿轮淬火，大齿轮正火；

C．小齿轮调质，大齿轮正火 ；D．小齿轮正火，大齿轮调质。

15、一对圆柱齿轮，常把小齿轮的宽度做得比大齿轮宽些，是为了（C）。

A．使传动平稳 ；B．提高传动效率；

C．提高小轮的接触强度和弯曲强度；D．便于安装，保证接触线长。

16、锥齿轮的接触疲劳强度按当量圆柱齿轮的公式计算，当量齿轮的齿数、模数是锥齿轮的（B）。

A．实际齿数，大端模数；B．当量齿数，平均模数；

C．当量齿数，大端模数；D．实际齿数，平均模数。

17、选择齿轮的精度等级时主要依据（D）。

A．传动功率；B．载荷性质；C．使用寿命；D．圆周速度。

三、简答（参考答案从略）

1、开式和闭式齿轮传动的失效形式有什么不同？设计准则各是什么？其设计准则针对的失效形式各是什？

2、齿轮的齿根弯曲疲劳裂纹发生在危险截面轮齿的那一边？为什么？为提高轮齿抗弯曲疲劳折断的能力，可采取哪些措施？

3、齿面点蚀首先发生在什么部位？为什么？防止点蚀可采取哪些措施？

4、齿轮传动设计中，为什么引入动载系数Kv？减小动载荷的措施有哪些？

5、一对齿轮传动，如何判断大、小齿轮中哪个齿面不易出现疲劳点蚀？哪个轮齿不易出现弯曲疲劳折断？理由如何？

6、齿轮传动设计过程中，在确定小齿轮的齿数z1和模数m时，要考虑哪些因素？

四、分析与计算

1、试设计两级减速器中的低速级直齿轮传动。已知：用电动机驱动，载荷有中等冲击，齿轮相对于支承位置不对称，单向运转，传递功率P＝10 kW，低速级主动轮转速nl＝400r／min，传动比i＝3.5。

解 （1）选择材料，确定许用应力

由表7-1，小轮选用45钢，调质，硬度为220 HBS，大轮选用45钢，正火，硬度为190 HBS。

由图7-10c和图7-12c分别查得：

σHlim1=555 MPa    σHlim2=530 MPa

σFlim1=190 MPa    σFlim2=180 MPa

由表7-8查得SH=1.1， SF=1.4，故

σH1=σHlim1SH=5551.1=504.5 MPa，   σH2=σHlim2SH=5301.1=481.8 MPa

σF1=σFlim1SF=1901.4=135.7 MPa，   σF2=σFlim2SF=1801.4=128.5 MPa

因硬度小于350 HBS，属软齿面，按接触强度设计，再校核弯曲强度。

（2）按接触强度设计

计算中心距：

a≥u±13335σH2KT1ϕau  mm

① 取[σH] = [σH]2=481 MPa

② 小轮转矩

T1=9.55×106×10400=2.38×105 N⋅mm

③ 取齿宽系数φa=0.4，i＝u=3.5

由于原动机为电动机，中等冲击，支承不对称布置，故选8级精度。由表7-5选K=1.5。

将以上数据代入，得初算中心距ac=223.7mm

（3）确定基本参数，计算主要尺寸

① 选择齿数

取z1=20，则z2=u，z1=3.5×20=70

② 确定模数

由公式a = m（z1+z2）/ 2可得：m= 4.98

查标准模数，取m=5

③ 确定中心距

a = m（z1+z2）/ 2=5×（20+70）/2=225 mm

④ 计算齿宽

b=φaa=0.4×225=90 mm

为补偿两轮轴向尺寸误差，取b1=95 mm，b2=90 mm

⑤ 计算齿轮几何尺寸（此处从略）

（4）校核弯曲强度

σF1=2KT1YFS1bm2z1 MPa

σF2=2KT1YFS2bm2z1=σF1YFS2YFS1 MPa

按z1=20，z2=70由表7-9查得YFS1=4.34、YFS2=3.9，代入上式得：

σF1=68.8MPa<[σF]1，安全

σF2=61.8MPa<[σF]2，安全

（5）设计齿轮结构，绘制齿轮工作图。（略）

2、设计一对闭式斜齿圆柱齿轮传动。已知：用单缸内燃机驱动，载荷平稳，双向传动，齿轮相对于支承位置对称，要求结构紧凑。传递功率P＝12 kW，低速级主动轮转速nl＝350 r／min，传动比i＝3。

解：（1）选择材料，确定许用应力

由表7-1，两轮均选用20CrMnTi，渗碳淬火，小轮硬度为59 HRC，大轮56 HRC。

由图7-10d和图7-12d分别查得：

σHlim1=1440 MPa    σHlim2=1360 MPa

σFlim1=370 MPa    σFlim2=360 MPa

由表7-8查得SH=1.3， SF=1.6，故

σH1=σHlim1SH=14401.3=1108 MPa

σH2=σHlim2SH=13601.3=1046 MPa

σF1=0.7σFlim1SF=0.7×3701.6=162 MPa

σF2=0.7σFlim2SF=0.7×3601.6=158 MPa

因硬度大于350HBS，属硬齿面，按弯曲强度设计，再校核接触强度。

（2）按弯曲强度设计

计算法向模数：

mn≥33.2KT1YFScos2βϕau±1z12σF mm

1）由于原动机为单缸内燃机，载荷平稳，支承对称布置，故选8级精度。由表7-5选K=1.6。

2）小轮转矩

T1=9.55×106×12350=3.27×105 N⋅mm

3）取齿宽系数ψa=0.4

4）初选螺旋角β=15°

5）取z1=20，i＝u=3，z2=uz1=3×20=60。当量齿数：

Zv=Zcos3β

zv1=22.19  zv2=66.57

由表7-9查得YFS1=4.3、YFS2=4，

比较YFS/[σF]

YFS1/[σF]1=4.3/162=0.0265

YFS2/[σF]2=4/158=0.0253

YFS1/[σF]1的数值大，将该值与上述各值代入式中，得：

mn≥33.2KT1YFScos2βϕau±1z12σF=33.2×1.6×3.27×105×4.3×cos215∘0.4×3+1×202×162=4 mm

查标准模数，取mn=4 mm

（3）确定基本参数，计算主要尺寸

1）试算中心距，由表13-3中公式a = mn（z1+z2）/ 2 cosβ得：

ac=165.6 mm，圆整取a=168 mm

2）修正螺旋角

β=arccosmnz1+z22a=arccos4×20+602×168=17.75∘

螺旋角在8～25°之间，可用。

3）计算齿宽

b=φaa=0.4×168=68 mm

为补偿两轮轴向尺寸误差，取b1=72 mm，b2=68 mm

4）计算齿轮几何尺寸（按表13-3计算，此处从略）

（4）校核接触强度

σH=305KT1(u±1)3a2bu=3051.6×3.27×105×3+131682×68×3=735.53 MPa≤σH2

所以安全。

（5）设计齿轮结构，绘制齿轮工作图。（略）