《汽车机械基础》试卷（A卷）答案

一、填空题：（每空1分，共28分）

1、大小、方向、作用点。

2、轴力指向截面外部为正。

3、简支梁、外伸梁、悬臂梁。

4、点   、线   、面   。

5、0、1  。

6、越多、平稳。

7、基圆。

8、大、小。

9、棘轮、槽轮机构。

10、齿面磨损、轮齿折断。

11、较小、初拉力。

12、2 、 1。

13、减震  。

14、跑合、 稳定磨损。

二、选择题：（每题1分，共12分）

1、A ；2、D ；3、 D；4、C ；5、B；6、B；7、A；8、C；9、A；10、C；11、B；12、A。

三、判断（每题1分，共10分）

1、×；2、√；3、√；4、√；5、 ×；6、×；7、 √ ；8×；9、× ；10、 ×。

四、计算题：（共50分）

1、（10分）

解:

（1)取圆柱销为研究对象，画受力图;

作用于圆柱销上有重力G，杆AB和AC的反力FAB和FAC; 因杆AB和AC均为二力杆，指向暂假设如图示。圆柱销受力如图所示，显然这是一个平面汇交的平衡力系。

（2）列平衡方程

2、（12分）

解 当人沿梯子向上， 达到最高点C时， 梯子处于临界状态， 梯子即将滑动， A点和B点同时达到最大静摩擦力， 所以受力分析时以梯子AB为研究对象， 加上A、B处的摩擦力， 大小为Fmax ， 方向与A、B点运动趋势方向相反， 再按平面任意力系的平衡方程求解。

（1）以梯子为研究对象画受力图， 如图所示

（2）列平衡方程

∑Fx=0, FNB -FsA =0                   ①

∑Fy=0, FNA +FsB -P-P1=0          ②

∑MA(F)=0, -FNB lsinθ-FsB l cosθ+P·(l/2)cosθ+P1s cosθ=0③

其中：

FsA =fsFNA          ④

FsB =fsFNB          ⑤

把数据fs=0.25, P=200 N, P1=650 N代入， 解得

s=0.456l

3、（10分）

解：

（1）求支座反力。

i=1nFi=0即FN+F1-F2+F3=0 得FN=  -F1+F2-F3=-100+80-60=-80kN

结果为负号，说明支座反力水平向左。

（2）分段计算轴力。AB段，取左段为隔离体：

i=1nFi=0即N1-FN=0     N1 =FN=80kN(内力为拉力)

BC段，取左段为隔离体：

i=1nFi=0即N2+F1-FN=0 N2= FN-F1=-20 kN(内力为拉力)

CD段，取右段为隔离体：

i=1nFi=0即-N3+F3=0 N3=F3=60 kN

（3）做轴力图。

4、（8分）

解 机构中有七个活动构件，n＝7,A、B、C、D四处都是三个构件汇交的复合铰链，各有两个转动副，E、F处各有一个转动副，故PL＝10，该机构没有高副。计算得

F＝3×7-2×10=1

F与机构原动件数相等。当原动件6转动时，圆盘中心E将确定地沿EE′移动。

5、（10分）

解：主要结构错误分析如下：

1）轴左端的轮毂轴向定位不可靠，采用圆锥面轴向定位就不能再采用轴肩定位；

2）左侧轴承端盖与轴之间没有间隙，严重磨损；

3）左侧轴承端盖与轴之间应有密封措施；

4）左侧轴承端盖处箱体没有凸台，加工面与非加工面没有分开；

5）两个轴承反装不能将轴上的轴向力传到机座，且支承刚度低，应该为正装；

6）左侧轴承装配路线过长，装配困难；

7）左侧轴承处轴肩过高，拆卸困难；

8）右侧轴承处套筒外径过大，轴承拆卸困难；

9）右侧轴承端盖处也应加调整垫片，只一侧有调整垫片不能调整轴系的轴向位置。

改正后的结构如图题11-65 图解所示。