货物需求及技术要求
为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，谈判响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于竞争性谈判文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经谈判小组审核认可。
一、货物需求一览表
	序号
	货物名称
	竞争性谈判技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED屏
	一、LED屏箱体参数
整屏尺寸：5.76m×2.4m＝13.824㎡(含箱体，不含外边框)

1、像素点间距1.53mm；
2、像素结构：SMD1212

3、像素组成：1R1G1B

4、显示亮度：校正后600cd/m²

5、白平衡亮度：校正后600cd/m²

6、亮度控制：智能/手动

7、色温：2000K~9500K(可调)

8、视角：水平160°/垂直120°

9、像素密度：401111dots/m²

10、模组分辨率(W×H)：208×104 dots；
11、模组尺寸(W×H)：320×160 mm

12、箱体分辨率(W×H)：416×306 dots；
13、箱体尺寸(W×H×D)：640*480mm；
14、材质：压铸铝
15、防护等级：背面IP30/正面IP30

16、工作温湿度：20℃~+50℃/10%~65%RH

17、存储温湿度：-10℃~+30℃/10%~60%RH

18、箱体平整度：≤0.1 mm

19、颜色处理位数：16384 levels per color

20、灰度等级：14 bits

21、颜色：4.39 trillion

22、单点亮度校正：有
23、单点色度校正：有
24、发光点中心距偏差：≤3%

25、亮度均匀性：≥97%（校正后）

26、色度均匀性：(x，y)±0.003之内

27、对比度：5000:1

28、画面帧频：50/60 Hz

29、画面刷新率：≥3600 Hz

30、输入电源：AC90V－132V/ AC186V－264V，频率 47Hz～ 63Hz

31、输入功率(最大值)：450 W/m²

32、输入功率(平均值)：200W/m²

33、使用寿命：≥100,000 Hours

34、LED波长：R:610~630nm G:520~545nm B:460~480nm

35、驱动方式：恒流驱动,52扫

36、安装方式：固定安装
37、维护方式：前维护
38、通信连接：超五类网线100M内；100M-10KM光纤传输；

39、运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰（提供封面同时具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
40、显示屏通过盐雾试验，LED显示屏需在35℃/5%浓度环境下连续48H表面无锈蚀（提供封面同时具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
41、为了保证产品软件成熟稳定可靠，显示屏生产厂家已达到CMMI成熟度5级。（提供证书扫描件）
42、投标人所投LED显示屏产品具备实时映像采集服务软件软件著作权证书(提供扫描件)

43、为保证投屏软件的兼容性投标人所投LED显示屏产品具备显控开发平台软件著作权证书(提供扫描件)
二、拼接面积
按箱体块数计算：宽9块，高5块，共45块
按箱体面积计算：每块箱体的尺寸为0.64m×0.48m，则屏宽9×0.64m=5.76m，屏高5×0.48m=2.4m，所以屏的面积为：5.76m×2.4m＝13.824m2

控制系统

1、单卡支持16组和32组数据输出模式；

2、单卡自带16个HUB75  16P接口；

3、单卡带载像素128*1024/256*512。

4、支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果；

5、支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置；

6、支持灯板flash管理；

7、支持5pin液晶模块；

8、支持Mapping功能；

9、支持3D功能；

10、支持接收卡温度电压自检；

11、支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示；

12、支持接收卡参数及程序包回读；

13、接收卡具有与灯板一致的电源接口；

14、LED显示智能检测及修复校正软件，提供第三方检测机构出具的相关证书

15、为保证产品的稳定性，易维性，兼容性，要求LED显示屏，控制系统为同一个品牌或厂家。
四、参考效果图
[image: image1.jpg]



	套
	1
	

	说明：1、谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

2、本项目技术参数中若有要求提供证明资料（例如检测报告、软件著作权证书、CMMI成熟度5级证书等）均在成交通知书发出后7个工作日内提供，若成交人未在竞争性谈判文件要求的期限内提供竞争性谈判文件中要求的证明资料或成交人提供的证明资料不能完全符合竞争性谈判文件要求，则视为虚假响应。
本次采购最高限价：人民币贰拾玖万元整（￥290000.00元）


二、人员培训要求
    货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。
三、货物质量及售后服务要求
    1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
    2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，竞争性谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。
四、验收
    成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。
