| 类别 |  | 序号 |  | 设备名称 |  | 参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电系统 |  | 1 |  | 锂离子充电电池 |  | 锂离子充电电池 电池电压：DC1.5V 电池容量：≥2775mAH 充电速度：≤1.8小时 循环充放电次数：≥1000 | 节 | 20 | 工业 |
| LED显示屏 |  | 2 |  | 小间距LED单元板 |  | 单元板技术要求： 1.室内P1.53三十二扫全彩表贴三合一单元板主要是由红色LED晶片、绿色LED晶片和蓝色LED晶片封装为一个像素点后组成矩阵，再固定到塑胶套件上而成； 2.此单元板含有驱动芯片和输入缓冲芯片，连接到LED显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等； 3.通过OE信号驱动红色LED、绿色LED和蓝色LED的驱动芯片，可形成43980亿种颜色变换； 4.此单元板可以按水平和垂直方向任意拼接，从而拼成不同大小的显示屏； 5.单元板的特点： 用超高亮的LED和优质的塑胶件 高对比度可达到良好的显示效果 重量轻易于安装、拆卸 可进行单点、单灯维护，成本低 采用恒流方式驱动LED，发光均匀，功耗低 模组技术参数 像数点间距：1.53mm 刷新率：≥3000Hz 像素构成：1R1G1B 尺寸(长×宽)：320mm×160mm 结构特点：灯驱合一 输入电压(直流)：4.5-5.5V 模组分辨率：208×104像素 套件材料：聚碳酸脂PC料 驱动方式：1/32恒流驱动 | 块 | 330 | 工业 |
|  |  | 3 |  | 4K视频处理器 |  | 1) 具有完备的视频输入接口，包括CVBS、 DVI、HDMI； 2) 可根据显示屏分辨率对输入图像进行缩放； 3) 视频源一键切换； 4) 支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 5) 视频输出带载能力：1040万像素； | 台 | 1 | 工业 |
|  |  | 4 |  | 接收卡 |  | 产品类型：显示屏通用接收卡 1) 集成16个标准 HUB75 接口，免接 HUB； 2) 支持 32 扫； 3) 单卡输出 RGB 数据 32组； 4) 单卡带载像素为 512×256； 5) 支持配置文件回读； 6) 支持温度监控; 7) 支持网线通讯状态检测； 8) 支持供电电压检测； 9) 支持高灰度高刷新； 10) 支持逐点亮色度校正； 11) 支持接收卡预存画面设置； | 张 | 6 | 工业 |
|  |  | 5 |  | 视频处理器 |  | 1) 具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 DVI，1 路HDMI。部分接口支持的输入分辨率最高可达1920×1200@60Hz； 2) 可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放； 3) 视频源一键切换； 4) 提供无缝的快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 5) 画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 6) 画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好； 7) 根据屏幕所用 LED 的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原； 8) HDMI音频输入；外置独立音频输入； 9) 支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 10) 视频输出带载能力：1280x1024、1440x900（ 130万像素）； 11) 支持逐点校正技术，校正过程快速高效； 12) 无须通过计算机软件进行系统配置。现在只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置。 13) 采用创新型架构，实现智能配置，屏幕调试可在数分钟内完成，极大缩短准备时间； 14) 一个直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。 | 台 | 1 | 工业 |
|  |  | 6 |  | 高清显示器 |  | LED背光显示器，广视角显示器 屏幕尺寸24英寸 最佳分辨率 1920×1080 视频接口HDMI 具备挂架安装孔，可挂壁安装 | 台 | 2 | 工业 |
| 声学改造 |  | 7 |  | 石膏板工艺吊顶 |  | - 轻钢龙骨吊件吊平顶,木龙骨石膏板造型; - 接缝处石膏绷带处理; - 石膏板为9mm纸面石膏板; - 边框、造型处或用木龙骨、九厘板和木工板; - 按展开面积计算; | m2 | 320.1 | 工业 |
|  |  | 8 |  | 顶面基层处理 |  | - 批刮腻子2-3遍; - 门、窗洞口减半面积计算;3只做基层处理、批灰; | m2 | 320.1 | 工业 |
|  |  | 9 |  | 顶面乳胶漆 |  | - 用料达到厂家标准; - 门、窗洞口减半面积计算; - 不刷底漆,刷面漆2遍; | m2 | 320.1 | 工业 |
|  |  | 10 |  | 墙面基层处理 |  | - 批刮腻子2-3遍; - 门、窗洞口减半面积计算; - 只做基层处理、批灰; | m2 | 87.7 | 工业 |
|  |  | 11 |  | 墙面乳胶漆 |  | - 用料达到厂家标准; - 门、窗洞口减半面积计算; - 不刷底漆,刷面漆2遍; | m2 | 87.7 | 工业 |
|  |  | 12 |  | 主席台背景造型 |  | - 阻燃夹板基层； - 12mm聚酯纤维吸音板贴面 | m2 | 25.8 | 工业 |
|  |  | 13 |  | 主席台两侧墙面木质吸音板 |  | - 阻燃夹板基层； - 12mm多层实木吸音板贴面 | m2 | 11.4 | 工业 |
|  |  | 14 |  | LED条屏造型框架 |  | - 阻燃夹板框架； - 9mm纸面石膏板； | m | 11.7 | 工业 |
|  |  | 15 |  | 主席台钢架地台 |  | - 40*60矩形钢钢架制作； - 18mm厚大红板衬底； | m2 | 29.7 | 工业 |
|  |  | 16 |  | 主席台强化地板 |  | - 12mm强化地板铺贴； | m2 | 31.185 | 工业 |
|  |  | 17 |  | 观众区地面地胶铺贴 |  | - 地面自流平； - 2mm塑胶地胶铺贴； | m2 | 242.24 | 工业 |
|  |  | 18 |  | 墙面踢脚线 |  | - 成品80mm实木踢脚线 | m | 38.2 | 工业 |
|  |  | 19 |  | 两侧墙面木质吸音板装饰 |  | - 阻燃夹板基层； - 12mm多层实木吸音板贴面 | m2 | 36.9 | 工业 |
|  |  | 20 |  | 两侧造型吸音板装饰 |  | - 阻燃夹板基层； - 12mm聚酯纤维吸音板贴面 | m2 | 99.3 | 工业 |
|  |  | 21 |  | 木质装饰板造型 |  | - 阻燃夹板基层； - 8mm竹木纤维装饰板饰面； | m2 | 27.3 | 工业 |
|  |  | 22 |  | 电动遮光窗帘 |  | 1.吸声遮光窗帘；2.电动开合；3.可受控与分布式智能控制系统，使用移动终端控制； | m | 28.2 | 工业 |
|  |  | 23 |  | 装饰壁灯 |  | 1.装饰壁灯； | 套 | 10 | 工业 |
|  |  | 24 |  | 单开门制作 |  | 1.定制双开门(宽*高 800*2100mm)； | 趟 | 2 | 工业 |
|  |  | 25 |  | 双开门制作 |  | 1.定制双开门(宽*高 1500*2100mm)； | 趟 | 2 | 工业 |
|  |  | 26 |  | 原吊顶拆除 |  | 1.人工费； | m2 | 251 | 建筑业 |
|  |  | 27 |  | 原墙面造型拆除 |  | 1.人工费； | m2 | 128 | 建筑业 |
|  |  | 28 |  | 原主席台拆除 |  | 1.人工费； | m2 | 30 | 建筑业 |
|  |  | 29 |  | 原设备间墙体拆除 |  | 1.人工费； | m2 | 56.3 | 建筑业 |
|  |  | 30 |  | 新建主席台钢架隔墙 |  | 1.矩形钢龙骨架；2.纸面石膏板饰面； | m2 | 46 | 工业 |
|  |  | 31 |  | 强电路改造 |  | 1.单股铜芯穿PVC线管； | m2 | 291 | 工业 |
|  |  | 32 |  | 插座、空气开关 |  | 1.开关插座面板；2.空气开关 | 项 | 1 | 工业 |
|  |  | 33 |  | 观众区辅灯 |  | 1.LED射灯； | 个 | 150 | 工业 |
|  |  | 34 |  | LED灯带 |  | 1.LED灯带； | 米 | 76.2 | 工业 |
|  |  | 35 |  | 灯具安装 |  | 1.辅料+人工费； | m2 | 291 | 工业 |
|  |  | 36 |  | 原坐椅拆除、家具搬运 |  | 1.人工费； | m2 | 251 | 建筑业 |
|  |  | 37 |  | 其他费 |  | - 人工费； - 现场保护+脚手架租金； - 垃圾清理费； | m2 | 291 | 建筑业 |
| 以上为本项目非预留给中小微企业采购份额部分，约占采购预算金额的55.35% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下为本项目预留给中小微企业采购份额部分（磋商响应人所投若为货物，则须为中小微企业生产；所投若为服务或工程，则须由中小微企业承接。）约占采购预算金额的44.65%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 |  | 设备名称 |  | 参数 |  | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 扩声系统 | 38 |  | 专业音箱（演出级） |  | 演出级专业音箱 功能要求 1. 采用12英寸（312mm）专业低音单元； 2. 盆架采用高成本铝材铸造，具备刚性高、无谐振、重量轻、散热快的优点； 3. 锥盆采用高强度复合纸振膜，三道布折环涂付阻尼材料，并增加波形加强筋，减少分割震动造成的失真，具有平直的频率曲线； 4. 低频单元采用直径75mm音圈精选耐高温材料骨架及矩形截面无氧铜导线注入液磁冷却，具备：磁隙小、效率高，重量轻、耐高温、散热快特点； 5. 耐高温纤维精制定心支片，满足高声压级输出时单元高动态低失真度； 6. 高音采用一只1.7寸钛膜片压缩单元,高频明亮、清晰； 7. 高频单元采用直径75mm音圈精选耐高温材料骨架及矩形截面无氧铜导线注入液磁冷却； 8. 非对称玻璃钢号角，表面光洁度高，指向性精准； 9. 箱体采用优质桦木夹板制造，梯型设计； 10. 内置分频网络以及专业的保护电路； 11. 外饰黑色晶点漆，硬度高，不易磨损； 12. 箱体设置多个悬挂钉位； 13. 线路连接采用NL4插头； 产品参数： 低频单元：12英寸（312mm） 高频单元：1.7英寸（44mm） 额定功率：400W 峰值功率：1600W 额定阻抗：8Ω 频率范围：55Hz-20KHz 灵敏度：98dB 最大声压级：126dB 指向性：90°×60° 保护电路：Audio guard |  | 只 | 2 | 工业 |
|  | 39 |  | 专业功放 |  | 技术特点 1. 内置智能动态调整功能，实时对输入信号和输出信号进行对比，超过0.5%误差值，智能调整保证输入及输出信号相似，使输出信号不出现削波失真； 2. 采用优质低磁漏环形变压器，双面双层PCB制造； 3. 采用高容量滤波电解，输出储备更高； 4. 高信噪比线路设计，避免噪声污染； 5. 低阻抗设计，匹配音箱阻抗最低可达到2欧姆； 6. 具备立体声、桥接、并联三种工作模式选择； 7. 优化结构设计，合理的风路，智能启停风机直冷式散热系统； 8. 具有输入通道链接输出，方便多机链接； 9. 高阻尼系数，大幅度提高低频控制力，提高听感的同时降低低频单元故障率； 10. 低压大电流的平衡驱动理论，改善通过音圈的电流谐波失真度； 11. 双路LED工作指示灯，直观显示工作状态； 12. 保护系统具备：过载、过流、高温、中点偏移、直流输出、短路等保护功能； 13. 高精度步进式定位器，控制精准可靠耐用； 14. 开机电源软启动避免冲击电流造成电路损坏； 15. 输出端子有接线柱式和SPSAKON快装接口； 技术参数 输出功率8Ω 2×800W 输出功率4Ω 2×1200W 输入插座 XLR平衡插座、1/4不平衡TRS 输出插座 平衡3芯卡侬 XLR 电压增益 26dB 输入灵敏度 0dB（775mV） 频率响应 20Hz－25KHz±0.5dB 输入阻抗 平衡 20KΩ/ 不平衡10KΩ 输出阻抗 平衡：102Ω/不平衡51Ω 阻尼系数 ≥200 信噪比 ≥97dB 最大输入电压 8Vms 转换速率 90V/μs 总谐波失真 ≤0.5％ 互调失真 ≤0.1％ 声道分离度 ≥80dB 冷却方式 智能风冷 |  | 台 | 1 | 工业 |
|  | 40 |  | 专业音箱（演出级） |  | 演出级专业音箱 功能要求 1. 采用8英寸（200mm）专业低音单元； 2. 盆架采用高成本铝材铸造，具备刚性高、无谐振、重量轻、散热快的优点； 3. 锥盆采用高强度复合纸振膜，三道布折环涂付阻尼材料，并增加波形加强筋，减少分割震动造成的失真，具有平直的频率曲线； 4. 低频单元采用直径55mm音圈精选耐高温材料骨架及矩形截面无氧铜导线注入液磁冷却，具备：磁隙小、效率高、，重量轻、耐高温、散热快特点； 5. 耐高温纤维精制定心支片，满足高声压级输出时单元高动态低失真度； 6. 高音采用一只1.4寸钛膜片压缩单元,高频明亮、清晰； 7. 高频单元采用直径35mm音圈精选耐高温材料骨架及矩形截面无氧铜导线注入液磁冷却； 8. 非对称玻璃钢号角，表面光洁度高，指向性精准； 9. 箱体采用优质桦木夹板制造，梯型设计； 10. 内置分频网络以及专业的保护电路； 11. 外饰黑色晶点漆，硬度高，不易磨损； 12. 箱体设置多个悬挂钉位； 线路连接采用NL4插头； 产品参数： 低频单元：8英寸（200mm） 高频单元：1.4英寸（35mm） 承受功率：200W 峰值功率：800W 额定阻抗：8Ω 频率范围：65Hz-20KHz 灵敏度：95dB 最大声压级：124dB 指向性：90°×60° 保护电路：Audio guard |  | 只 | 2 | 工业 |
|  | 41 |  | 专业功放 |  | 技术特点 1. 内置智能动态调整功能，实时对输入信号和输出信号进行对比，超过0.5%误差值，智能调整保证输入及输出信号相似，使输出信号不出现削波失真； 2. 采用优质低磁漏环形变压器，双面双层PCB制造； 3. 采用高容量滤波电解，输出储备更高； 4. 高信噪比线路设计，避免噪声污染； 5. 低阻抗设计，匹配音箱阻抗最低可达到2欧姆； 6. 具备立体声、桥接、并联三种工作模式选择； 7. 优化结构设计，合理的风路，智能启停风机直冷式散热系统； 8. 具有输入通道链接输出，方便多机链接； 9. 高阻尼系数，大幅度提高低频控制力，提高听感的同时降低低频单元故障率； 10. 低压大电流的平衡驱动理论，改善通过音圈的电流谐波失真度； 11. 双路LED工作指示灯，直观显示工作状态； 12. 保护系统具备：过载、过流、高温、中点偏移、直流输出、短路等保护功能； 13. 高精度步进式定位器，控制精准可靠耐用； 14. 开机电源软启动避免冲击电流造成电路损坏； 15. 输出端子有接线柱式和SPSAKON快装接口； 技术参数 输出功率8Ω 2×400W 输出功率4Ω 2×600W 输入插座 XLR平衡插座、1/4不平衡TRS 输出插座 平衡3芯卡侬 XLR 电压增益 26dB 输入灵敏度 0dB（775mV） 频率响应 20Hz－25KHz±0.5dB 输入阻抗 平衡 20KΩ/ 不平衡10KΩ 输出阻抗 平衡：102Ω/不平衡51Ω 阻尼系数 ≥200 信噪比 ≥97dB 最大输入电压 8Vms 转换速率 90V/μs 总谐波失真 ≤0.5％ 互调失真 ≤0.1％ 声道分离度 ≥80dB 冷却方式 智能风冷 保护电路 过载、过流、高温、中点偏移、直流输出、短路 |  | 台 | 1 | 工业 |
| 数字音频处理 | 42 |  | 全数字调音矩阵控制台 |  | 专业数字调音矩阵控制台 技术要求： 1、采用4核高速CPU，配备7英寸全彩触摸屏，具有全中文控制界面； 2、●具备矩阵混音输出功能，推子前/推子后输出电平独立可调； - ▲预装国产正版调音矩阵控制台操作系统，支持系统升级，免费升级服务期限5年； 4、支持TCP/IP、RS-232、YCS通讯协议，可受控于分布式智能控制系统； 5、采用专业100mm行程高精度电动推子； 6、具备采用彩色自发光按键及360度无极控制器； 7、具备100个用户自定义节目场景，适合不同节目场景调用； 8、32-bit/96Khz采样频率，全数字DSP音频处理； 9、内置无损音频解码器，支持mp3、wav、ape、aac和flac等无损音频格式播放； 10、低噪声输入，每路可接驳话筒与线路输入； 11、具备2条Main、2条BUS、2条监听、2条效果、2条录音共12条母线； 12、输入通道具有独立增益、反相控制功能； 13、每条通道具备单路48V幻像供电，独立开关，使用电容话筒无需另配电源； 14、每条通道均具备静音、预监听功能； 15、每条通道配备噪声门控制，可对阈值、启动及恢复时间进行编辑； 16、具备耳机监听输出，300mW专业监听输出； 17、输入通道配备4段中点可变、Q值可变参量均衡器； 18、输入通道配备8段中点可变、Q值可变参量均衡器； 19、内置数字DSP效果器，预延时、干湿比例、混响时间独立编辑，并可存储24个用户预设； 20、●内置信号发生器可选择粉红噪声、正弦波、白噪声三种信号类型，信号可对单个和所有输出通道进行输出，有助于现场音质调节； 21、内置高通、低通滤波器类型和斜率多种选择：-6dB、-24dB、-36dB和-48dB巴特沃斯、宁克-锐、和贝塞儿曲线； 22、●内置数字延时器，具备612米超长距离延时功能； 23、内置压缩器，可自由编辑触发电平阈值、斜率及启动/恢复时间； 24、监听电平12段双色LED显示； 技术参数： 输入通道：8路 频率响应：20Hz－20KHz±0.3dB 总谐波失真：≤0.005% 话筒等效输入噪声：≤-128dBu 信噪比：≥108dB 动态范围：≥-114dB 通道串扰：>96dB 话筒输入阻抗 ：2.4KΩ 线路输入阻抗：11KΩ USB输入阻抗：100KΩ 输出阻抗：75Ω 话筒输入电平：17dBu 线路输入电平：30dBu 母线最大输出电平：20dBu 耳机输出电平：300mw/200Ω 输出电平显示：三色12段LED显示 工作温度范围：-10℃～ 30℃ 相对湿度：0%～80% 适用电源交流：100v-240v 50/60Hz |  | 台 | 1 | 工业 |
|  | 43 |  | 数字移频混音器 |  | 技术要求： 1. ★5路输入数字移频混音器； 2. 高速DSP处理器，精准防止声反馈产生； 3. ★具备LCD液晶显示屏，可显示设备工作状态； 4. 超强防啸叫性能，有效防止话筒啸叫产生，有效提升扩声质量； 5. 可连接有线、无线、电容及动圈式麦克风； 6. 具有信号及削峰指示灯，方便查看信号增益状态； 7. 具备独立音调调节，可进行±15dB提升及衰减； 8. ★具备独立+48V幻像供电； 9. 具备5路独立输入增益调节； 10. 具备线路输入及输出端子； 技术参数： 输入插座： XLR插座×5 输出插座： 平衡3芯卡侬 XLR 输入阻抗： 20KΩ 输出阻抗： 平衡：102Ω 不平衡51Ω 频率响应： 20Hz～20kHz+/-1dB 总谐波失真： ≤0.15%（0dB，1kHz) 信噪比： ≥95dB 动态范围： ≥90dB ★稳定增益增量： 典型提升6～21dB |  | 台 | 1 | 工业 |
| 会议传声系统 | 44 |  | 无线信号分配放大器 |  | 无线信号分配放大器 1. 宽频带设计，适用于470-1000MHz频率范围； 2. 采用低噪声及低互调失真设计，多套连接时可排除混频干扰； 3. 天线输入具有天线放大器供电功能，可直连天线放大器； 4. 具备8路带隔离直流电源，可供应8台接收机使用； 5. 具备级联接口，可多套级联使用，便于扩展使用数量； 无线信号放大器 技术参数 1.适用于470-1000MHZ的天线信号放大，弥补长距离的电缆对信号造成的损失； 2.有效增加信号接收距离及传输的稳定性； 3.采用低噪声及低互调失真设计； 4.输出增益可调，避免过高的增益造成接收机的内调失真。 增益量..................16dB 最大信号输入强度........<20dBm 输入阶段点.............+22dBm 杂音指数................1.6dBm 电源供应...............同轴供电 消耗电流...................80mA 无线信号定向天线 技术参数 1. 专业UHF频段发射与接收两用定向天线 2. 适用于470-1000MHz频段接收与发射； 3. 有效增加信号接收距离及传输的稳定性； 频率覆盖............ 470-1000MHz 阻抗........................50Ω 插座.............TNC同轴 |  | 套 | 1 | 工业 |
|  | 45 |  | 无线会议系统管理主机 |  | 功能要求 1、 专业一拖16无线数字会议系统，单机可同时管理16只会议单元； ▲内置国产正版无线会议系统管理系统软件； 2、 智能检测信号强度、电池电量，主机及单元LCD液晶显示方便状态查看； 3、 射频控制，音频为UHF频段，安装、拆迁、移动方便，有效工作距离为60米； 4、 主机带有20个频道，可随意选定一个频道，可避免其他频率的干扰； 5、 主机一键调频功能。当话筒电源打开，并与主机处于同一频道时，话筒单元自动跟随主机更换频道； 6、 最多同时发言人数为3个代表，系统具有选进先出，主席模式，代表发言人数可按需要设置成1、2、3个； 7、 通过主机一键关机功能，可将所有单元一次性关闭电源，省去人工手动关闭单元的烦琐操作； 8、 主机配有一个USB录音盒端口，可接专用的录音设备对会议进行实时录音； 技术参数 载波频段...........UHF 调制方式.............FM 振荡方式.....PLL相位锁定频率合成 灵敏度......输入6dBV时，S/N>60dB 频带宽度...........30MHz 最大偏移度........±45KHz 综合信噪比.........>105dB 综合失真度.........<0.7% 综合频率响应.....45HZ－18KHZ |  | 台 | 1 | 工业 |
|  | 46 |  | 代表单元 |  | 专业无线会议系统代表单元 功能要求 1、 高灵敏度单指向话筒，实现高品质声音拾取； 2、 可更换式咪芯更适合实际使用与维护； 3、 超强抗手机信号干扰； 4、 单独手动编地址，方便随时增加单元话筒； 5、 咪管带有红色灯圈，当话筒打开发言时，灯圈自动点亮，清楚显示话筒当前的状态； 6、 单元具有OLED液晶显示屏，可显示当前话筒的参数； 7、 咪杆与底座可分离式设计，让单元更适合运输要求； 8、 使用两节五号干电池，能连续工作6个小时； 技术参数： 载波频段........UHF 振荡方式...PLL相位锁定频率合成 谐波幅射.......<-65dBm 频带宽度..........30MHz 最大偏移度........±45KHz 话筒输入.......电容式 单指向性 Rf功率输出...........15MW 电池.........2节AA5号干电池 电流消耗..........<200mA 连续工作时间.........约6小时 |  | 台 | 10 | 工业 |
|  | 47 |  | 锂离子电池智能充电箱 |  | 专业锂离子电池充电主机； 智能电池管理系统，可自动判断电池充电状态； ▲内置国产正版锂离子电池智能充电管理系统软件； 防过冲功能，有效延长电池使用寿命； 可满足20节电池同时充电； 2小时可充满电； |  | 套 | 1 | 工业 |
|  | 48 |  | 压铸铝箱体 |  | LED屏专用箱体 1. 采用压铸铝工艺精密铸造； 2. 表面阳极氧化处理； 3. CNC精密加工确保尺寸公差； 4. 配备X轴及Y轴定位销杆； 5. 外形尺寸640mm×480mm×45mm 6. 配备接插件，配备蝶形固定件； 电源组件 1. 输入电压：220VAC，±20%， 2. 输出电压：5VDC 3. 输出电流：60A 4. 具备过热、短路、过载、过流保护 图像处理组件 1. 6个HUB320接口卡 2. 支持 32 扫； 3. 单卡输出 RGB 数据 32组； 4. 单卡带载像素为 256×512； 5. 支持配置文件回读； 6. 支持温度监控; 7. 支持网线通讯状态检测； 8. 支持供电电压检测； 9. 支持高灰度高刷新； 10. 支持逐点亮色度校正； 11. 支持接收卡预存画面设置； |  | 套 | 55 | 工业 |
|  | 49 |  | LED屏音视频管理系统 |  | 技术参数： 1. ▲国产正版LED屏音视频管理系统，免费升级维护服务期限应大于等于5年； 2. 支持摄像机输入，最高分辨率支持1920×1080像素； 3. ●图像调整： 三基色容差调节、、色键抠像功能； 4. 视频文件输入分辨率： 320×240~1920×1080像素。 5. 输出分辨率： 最大支持1920×1080像素； 6. 输入视频格式： AVI、MPG、MPG2、MPG4、蓝光m2TS、WMV、FLV、F4V、MXF、MOV、MKV、RM、RMVB； 7. 输入图片格式： JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF、PPT、ICO、TiF； 8. 支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持Word、Excel、PPT 、时钟、计时、天气预报显示; 9. ●具备LED屏灰度、渐变、网格测试功能； 10. ●具备音视频工作站输入端口； 11. 音频文件格式： MP3、WAV、WMV、APE、FLAC； 12. 音频输出： 支持多路自动混音输出； 13. 频率响应： 20Hz-20KHz±1dB； 14. 台标格式： JPG、BMP、PNG、GIF（动态显示）、视频、PPT、SWF； |  | 套 | 1 | 工业 |
|  | 50 |  | LED屏框架 |  | 屏体结构件， 主材：国标40mm×40mm铝型材； 辅材：铸铝结构固定件； 结构：双层稳固架构； 含安装所需配件及安装调试； |  | ㎡ | 16.8 | 工业 |
|  | 51 |  | LED屏线材及辅材 |  | 含项目所需、HDMI高清1.4线，16PIN连接线、CAT6网线及安装所需接插件、盖板、五金件等辅助材料； |  | ㎡ | 16.8 | 工业 |
| 电子横幅屏 | 52 |  | LED模组（电子横幅屏） |  | 单元板技术要求： 1.室内P4.0十六扫全彩表贴三合一单元板主要是由红色LED晶片、绿色LED晶片和蓝色LED晶片封装为一个像素点后组成矩阵，再固定到塑胶套件上而成； 2.此单元板含有驱动芯片和输入缓冲芯片，连接到LED显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等； 3.通过OE信号驱动红色LED、绿色LED和蓝色LED的驱动芯片，可形成43980亿种颜色变换； 4.此单元板可以按水平和垂直方向任意拼接，从而拼成不同大小的显示屏； 5.单元板的特点： 用超高亮的LED和优质的塑胶件 高对比度可达到良好的显示效果 重量轻易于安装、拆卸 可进行单点、单灯维护，成本低 采用恒流方式驱动LED，发光均匀，功耗低 模组技术参数 像数点间距：4.0mm 像素构成：1R1G1B 尺寸(长*宽*厚)：320*160*14.6mm 结构特点：灯驱合一 输入电压(直流)：4.5-5.5V 模组功率：≤21.5W 模组分辨率：80×40=3200Dots 刷新率：3840Hz 套件材料：聚碳酸脂PC料 最大电流：4.3A±0.1A 驱动方式：1/16恒流驱动 |  | 块 | 84 | 工业 |
|  | 53 |  | 开关电源 |  | 开关电源 输入电压：220VAC，±20%， 输出电压：5VDC 输出电流：40A 具备过热、短路、过载、过流保护 |  | 台 | 8 | 工业 |
|  | 54 |  | LED屏线材及辅材 |  | 含项目所需、HDMI高清1.4线，16PIN连接线、CAT6网线及安装所需接插件、盖板、五金件等辅助材料； |  | ㎡ | 4.3 | 工业 |
|  | 55 |  | LED屏框架 |  | 方形镀锌管焊接骨架，管壁厚度不小于2mm； 不锈钢装饰边厚度不小于1.2mm； |  | ㎡ | 4.3 | 工业 |
| 智能控制系统 | 56 |  | 分布式智能控制服务主机 |  | 功能特点： 1. 采用4核CPU，2G运行内存及16G存储器； 2. ▲内置国产正版分布式智能控制服务软件； 3. 基于分布式智能网络控制技术，智能控制各种专业设备； 4. 具备4英寸全彩液晶屏，实时显示工作状态； 5. 全钢机箱配备6mm铝合金面板，整体刚度高，可靠耐用； 6. 可通过手机、平板电脑等移动终端查看设备使用状态，并进行功能控制； 7. 支持IC卡及指纹控制，通过刷卡或输入指纹，完成管理权限控制； 8. 具备红外线遥控器操作功能，机柜安装时，可免开机柜门进行设备智能控制； 9. 可对音视频工作站、数字调音矩阵、可视化矩阵、智能电源控制器、摄像机、LED屏、投影机、数字会议系统、空调、公共广播、音响设备、电脑、触控一体机、灯光系统、门禁系统及各类信息化设备进行控制及管理； 10. 内置时控系统，可按年月日时间执行程序控制； 11. 具备物联双向控制协议，支持发布/订阅型消息协议双向查询； 12. ●支持TCP Service、TCP Client动态连接，UDP及UDP 动态连接等工作模式（需提供软件功能截图并加盖磋商响应人公章）； 13. ●支持心跳包发送，且执行周期及数据可调，维持长连接，有效提升控制系统响应时间（需提供软件功能截图并加盖磋商响应人公章）； 14. ●支持Modbus协议并支持1200-2000000波特率传输，满足TCP/IP、串口设备间无需校验即可实现相互通讯（需提供软件功能截图并加盖磋商响应人公章）； 15. 具有定时控制功能，可按照运行时间需要，自动开启及关闭设备； 16. 提供远程网络控制、智能化自动控制及本地手动控制三种控制模式； 17. 具备校园广播及班级本地扩声进行自动判断并切换，切换时间小于0.01秒； 18. 具备设备时段智能管理，实现程序分时开关或限定时长开关管理； 19. 可受控于云端服务器、多媒体电脑、音视频工作站及录播系统主机等核心设备； 20. 内置程序编辑接口，可按需要进行编程； 21. 可外接各类常用传感器、执行器、控制器； 技术参数 控制信号： RS232/RS485/RS422/DMX512/USB/红外线/定压广播信号/Wifi/IC卡/指纹/ RJ45 支持操作系统：IOS、Android、Windows、Linux 支持输入设备：触摸屏、手机、平板电脑、控制键盘、特技切换台、温湿度传感器、照度传感器、人体感应传感器、液面传感器、风力传感器等 支持控制设备：音视频工作站、数字调音矩阵、可视化矩阵、智能电源控制器、摄像机、投影机、数字会议主机、触控一体机、空调、公共广播、直播设备、门禁设备、舞台灯光、电脑等 网络接口： 1000M/100M自适应； USB接口：USB2.0 B型； 支持通信协议：TCP/IP、UDP、HTTP、ITT、VISCA、PELCO、DMX512、Modbus 串口波特率：支持1200-2000000 红外线遥控：距离7米，发射角度正负15度 IC卡：支持ISO14443A、ISO14443B、ISO15693 IC卡读取时间：≤1秒 电源输入：100V-220V/50Hz、60Hz 投标产品的软件部分为一体化集成软件，并与所投设备硬件配套； |  | 台 | 1 | 工业 |
|  | 57 |  | 分布式智能电源控制器 |  | 功能特点： 1. 可对音视频设备及电脑等设备电源进行远程、本地控制及管理； 2. 采用全硬件架构，嵌入式操作系统设计； 3. 基于物联网技术，分布式智能控制设备； 4. 经授权操作员可远程控制，自动打开教学电脑、触控一体机、投影机、教学功放等教学设备，再次按下手指依次关闭设备，并对投影机进行散热后切断交流电源； 5. 对电脑、舞台灯光、音响设备、视频设备、投影机及各类信息化设备进行电源控制及管理； 6. 具备远程物联控制、智能化自动控制及本地手动控制三种种控制模式； 7. 可受控于分布式智能控制服务主机、多媒体电脑、音视频工作站及录播系统主机等核心设备； 8. 具备定时开启关闭功能，可实现按时钟运行管理设备，可精确到年、月、日、时、分，并可按周运行管理； 9. 手动及自动控制面板LED指示灯，方便查看工作状态； 10. 内置程序编辑接口，可按需要进行编程； 11. 支持设备级联，可控制2000路电源； 12. 控制电流220V/30A； 技术参数 电源输入：220V万用插 电源输出：国标电源插座 输入电压：220V/50Hz 输出电压：220V/50Hz 最大输出电流：30A 额定电源：220V/50Hz 最大耗电功率：5W |  | 台 | 2 | 工业 |
|  | 58 |  | 分布式控制终端系统 |  | 功能需求： 1. 无线分布式控制终端，采用电容触摸屏，支持手势操作； 2. 支持Wi-Fi、蓝牙 通讯 3. 内置3000mAh锂离子电池； 4. ▲预装正版分布式智能控制终端软件； 5. 智能电源管理功能 可对强弱电设备进行设备电源智能管理及远程控制，如舞台灯光、LED屏、拼接屏等大功率用电设备，防止冲击电流造成供电及设备损坏； 6. 音视频工作站： 控制功能：开启及关闭设备、素材特技切换、图层叠加、录像控制、输出图像拍照、直播控制、多屏输出控制、紧急关闭视频输出、音频输出静音，录播跟踪手动及自动切换，字幕编辑、语音输入字幕。 7. 数字调音矩阵： 控制功能：子线电平控制、母线电平控制、系统静音； 8. 可视化矩阵控制： 可控制可视化矩阵无缝切换， 9. 智能直播控制： 当接收视频直播时，智能开启大屏幕显示设备（投影机、LED屏、触控一体机、液晶拼接屏等）并自动切换视频源，自动开启音频前级设备及后级功率放大设备，直播结束后可自动关闭显示及音频设备电源； 10. 智能灯光控制系统： 智能舞台灯光控制系统，可一键设置演讲、会议、演出等使用模式是舞台灯光系统； 11. 摄像机管理： 会议摄像跟踪，摄像机各机位推拉摇移，可控制网络摄像机、广播级摄像机云台，支持VISCA、PELCO、YDVS等摄像机通信协议； |  | 台 | 1 | 工业 |
| 会议发布 | 59 |  | 多媒体信息发布终端 |  | 液晶信息发布终端 1. ▲内置国产正版信息发布系统客户端软件； 2. 受控与信息发布系统工作站，可接受并显示会议主题、文字通知、视频通知、会场直播等信息； 3. 具有玻璃面板保护液晶屏受冲击损坏； 4. 可满足横向及竖向两种壁挂方式使用； 5. 显示尺寸：≥32英寸 6. 物理分辨率：≥1920×1080像素 7. 扫描方式：逐行扫描 8. 输入接口：HDMI、USB |  | 台 | 1 | 工业 |
| 视频处理系统 | 60 |  | 音视频工作站 |  | 技术参数： 1. 预装正版操作系统，供货时需提供原厂纸质正版序列号； 2. ▲预装国产正版音视频工作站系统软件，免费升级维护服务期限应大于等于5年； 3. 最多支持4路高清广播级摄像机输入，最高分辨率支持4096×2160像素； 4. ● 摄像机图像调整： 三基色调节、饱和度控制、自动自动白平衡控制、黑电平及白电平扩展、透明度控制,并具备实时图像预览； 5. 支持SDI、HDMI、DVI、VGA、色差分量、SVideo及CVBS接口输入接口； 6. 摄像机输入分辨率： SD、HD、FullHD、2K、4K。 7. 摄像机输入色彩取样： 广播级4:4:4取样。 8. 视频文件输入分辨率： 320×240~4096×2160像素。 9. ●输出分辨率： 最大支持4096×2160及3840×2160 两种4K高清格式； 10. 输入视频格式： AVI、MPG、MPG2、MPG4、蓝光m2TS、WMV、FLV、F4V、MXF、MOV、MKV、RM、RMVB； 11. 输入图片格式： JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF、PPT、ICO、TiF； 12. ●具备数字图像分割技术，实现一台显示终端分割为2至16块显示单元，分别显示2至16个不同的显示内容； 13. 视频开窗漫游功能，实现5路视频或摄像机开窗显示，并可漫游至显示终端任意位置； 14. ●音频具备：≥20dB增益量Gain调节并可实现自动音量控制，≥20000毫秒延时调节，1倍频程EQ均衡器可进行±12分贝调整、压限器压缩比例及阈值独立可调、噪声门门限阈值控制连续可调； 15. 音频文件格式： MP3、WAV、WMV、APE、FLAC； 16. 音频输出： 支持多路自动混音输出； 17. 支持音频输入端口识别： SDI/HDMI/麦克风/非平衡； 18. 频率响应： 20Hz-20KHz±1dB； 19. 流媒体推送： RTMP、HLS； 20. 台标格式： JPG、BMP、PNG、GIF（动态显示）、视频、PPT、SWF； 21. 台标数量：同屏显示8个，可在视频画面内任意位置显示； 22. 具备脚本编播功能，可将素材按脚本编辑播出，支持特技转场及按时间播控、支持视频文件插播； 23.● 具备4路视频输出，每路可选择显示：预览、播出、多路预览、输入素材等不同内容； 24. 具备安全锁定功能，防止录制被错误停止，软件被错误关闭等错误操作； 25. 无线控制操作： 特技切换、字幕添加修改、台标显示； 26. 远程控制：录制、录制停止、片头编辑； 27. 投标产品的软件部分为一体化集成软件，并与所投设备配套； 28. 质保方式为3年内上门服务，包含软件升级，磋商响应人应考虑此项费用； |  | 台 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 61 |  | 专业高保真音频接口卡 |  | 功能要求： 1. 专业音视频工作站高保真音频接口卡； 2. 多核心多线程处理能力，具备高性能输入输出； 3. 具备立体声、四声道、5.1声道、7.1声道多种声道设置，支持8个声道音量独立控制； 4. 预装音频接口控制软件； 5. ●支持16Bits/44.1Khz、48KHz、88.2KHz、96KHz、192KHz，24Bits/44.1Khz、48KHz、88.2KHz、96KHz、192KHz、音频采样频率； 6. 支持录音室WAV母带文件播放； 7. 具备HiFi高保真音频输入输出功能； 8. ●具备低延时配置功能，可设置3ms缓存； 9. 系统中独立音频通道，不受应用程序干扰； 10. ●具备1/2倍频程均衡器，并具备舞曲、说唱、戏剧、摇滚、爵士、说唱等预设均衡控制； 11. 具备升降调控制功能及人声消除控制功能，参数独立可调； 12. 具备智能音量控制功能，电平强度可设置，并具备音乐模式及演讲模式选择； 13. 具备人声清晰度控制功能，并可抑制通道噪声； 14. 具备麦克风增强功能，强度0-30dB连续可调； 15. ●具备麦克风降噪功能，可降低空调及风扇等噪声干扰； 16. 内置高品质话筒放大器，人声录制效果质量更高； 17. 立体声MIC输入，MIC左右声道独立可调； 技术参数： 输入通道：4通道 输出通道：8通道 采样率： 16Bits/24Bits 44.1Khz、48KHz、88.2KHz、96KHz、192KHz 监听输出：LR×1 耳机监听 线路输出：LINE×3 频率响应：20Hz-20kHz -0.5dB 最大输出电平：0dBu 动态范围：100dB, A记权 |  | 台 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 62 |  | 专业无线桌面采集系统 |  | 技术要求 1. ▲预装国产正版无线桌面采集系统软件； 2. 支持Windows、Android、IOS系统桌面采集； 3. 模块化软件可保证与硬件系统完全兼容； Windows系统采集： 1. 支持无线及有线两种方式采集显示电脑桌面图像； 2. 有线及无线采集两种方式可同时进行； 3. ●Windows采集分辨率支持： 4096×2160,并具有X轴及Y轴坐标选择； 4. ●具备采集质量高、中、低选择； 5. 具备音频采集功能； 6. ●具备鼠标光标隐藏（提供该功能截图或其他证明材料，并加盖磋商响应人公章）； 7. 具备采集帧率选择； 8. 有线采集状态，可同时采集8台Windows系统动态桌面； Android、IOS系统桌面采集： 1. 支持无线及有线方式采集显示手机或平板电脑桌面图像； 2. 有线及无线采集两种方式可同时进行并生成两路图像； 3. 具备音频采集功能； 4. 采集手机及平板电脑桌面分辨率自适应； |  | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 63 |  | 字幕编辑发布软件 |  | 技术要求 1. ▲国产正版字幕编辑发布软件； 2. ●字幕编辑及发布系统，具备字幕编辑及发布功能； 3. 可在线编辑10个字幕，并实现多重字幕实时发布显示； 4. ●字幕种类： 上滚字幕、飞行字幕、翻页字幕、固定字幕、时钟字幕，需提供证明具备此功能的证明文件； 5. ●可快速编辑会议标题字幕模板并自动生成会议日期时间； 6. 字幕类型： TXT、PPT、JPG、PNG； 7. 字幕显示方式： 实时显示； 8.模块化软件，可无缝置入音视频工作站系统； |  | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 64 |  | 高清录制播出系统 |  | 技术要求 1. ▲国产正版高清录制播出系统软件； 2. ●支持AVI、WMV、RMVB、MP4、MXF等录制格式 3. 支持最大录像分辨率：3840×2160像素； 4. ●具备硬件编码器，可使用硬件编码器提高录像性能 - 支持录制制式PAL/NTSC； 6. 多种视频比特率选择1M-50M； 7. 多种音频比特率选择96Kbps-192Kbps 8. ●支持录像切片功能，可对录像文件实时切片且切片时长可选 9. 模块化软件可保证与硬件系统完全兼容； |  | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 65 |  | 数字高清广角摄像机 |  | 数字高清广角摄像机 功能要求 1. 1/2.8英寸HD CMOS传感器210万像素数； 2. 全高清1080P/60Hz高清图像输出； 3. 采用优质光学镜头，成像清晰； 4. 高透光率多层宽带增透镀膜； 5. 高速自动对焦系统，对焦准确快速； 6. 云台采用精密步进电机驱动，操控灵活，定位精确； 7. 270度水平无限位连续旋转，俯仰范围120度； 8. 最大水平转动速度80度/秒，垂直转动速度60度/秒； 9. 255个预置位，断电记忆（如需开机自动切换到预设位置，请选多协议版）； 10. 宽范围，安静的，快速摇移/俯仰拍摄： 11. YPbPr、HDMI、HD-SDI及CVBS等多种输出接口； 12. 可选多种控制方式，支持红外遥控制，RS-232C/422串口控制； 13. 两种安装方式：桌面安装或吸顶安装； 技术参数 图像传感器........1/2.8英寸 CMOS 有效像素.....250万像素数 信号输出..1080P/1080i/720P/720i 镜头......10倍光学变焦 聚焦系统......自动/手动 最低照度.....0.1Lux(F1.8, 50IRE) 快门速度.......1/1~1/10000秒 增 益......自动/手动(-3～+18dB) 云台接口.........RS485/RS232 信 噪 比............52dB 视频输出..........HDMI、RJ45、3G-SDI 电源要求..........12V DC 功 耗..........30W |  | 台 | 3 | 工业 |
|  | 66 |  | 高清导播控制台 |  | 功能要求 1. 摄像机云台控制杆采用三轴式霍尔线性传感器，调节速度随拨动角度增减； 2. 可控制摄像机变焦，推、拉、摇、移各种动作； 3. 支持摄像机预置位存储及调用； 4. 支持录播系统跟踪、导播自动及手动功能控制； 5. 采用自发光式按键； 6. 可控制6台不同协议云台摄像机； 7. 支持广播级重型摄像机云台； 8. 支持录像、直播功能控制； 9. ▲内置国产正版高清导播控制软件； 技术参数 摄像机控制...三轴式霍尔线性传感摇杆 摇杆寿命...........≥500万次 按键............自发光按键 按键寿命...........≥500万次 支持摄像机协议VISCA、PELCO、YDVS等 控制接口......RS-232、RS-485、RJ45 投标产品的软件部分为一体化集成软件，并与所投设备配套； 质保方式为3年内上门服务，包含软件升级，磋商响应人应考虑此项费用； |  | 台 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 灯光系统 | 67 |  | 电脑灯光控台 |  | 可同时控制16路16通道灯光终端； ▲内置国产正版分布式灯光控制软件； 具备编程控制功能； 具备灯光智能电源控制； 具备灯光场景模式控制； 可在服务端显示电源状态； |  | 台 | 1 | 工业 |
|  | 68 |  | 嵌入式专业柔光灯 |  | 嵌入式专业柔光灯 电源：AC220V50/60HZ； 功率≤150W； ★色温：标准3200K±5%； ★显色指数：≥Ra 95%； ★灯光照度：1210Lux@2M； 调光通道：1CH 线性调光 光源寿命＞15000小时； 冷却系统：自然散热； 灯具温度：≤60℃； |  | 台 | 7 | 工业 |
|  | 69 |  | 吊挂式专业柔光灯 |  | 吊挂式LED专业柔光灯 电源：AC220V50/60HZ； 功率≤150W； ★色温：标准3200K±5%； ★显色指数：≥Ra 95%； ★灯光照度：1210Lux@2M； 调光通道：1CH 线性调光 光源寿命＞15000小时； 冷却系统：自然散热； 灯具温度：≤60℃； |  | 台 | 8 | 工业 |
| 桌椅 | 70 |  | 会议桌 |  | 可移动条桌，每位600mm×400mm×750mm,中密度板材质,胡桃色木皮 |  | 米 | 76.8 | 工业 |
|  | 71 |  | 会议椅 |  | 实木会议椅 海绵坐垫及靠垫西皮软包 约50cm×50cm*80cm |  | 张 | 128 | 工业 |
|  | 72 |  | 主席台会议桌 |  | 每席次长700mm×宽550mm×高750mm，中密度板材质,胡桃色木皮 |  | 米 | 6.3 | 工业 |
|  | 73 |  | 主席台会议椅 |  | 实木会议椅 实木扶手 海绵坐垫及靠垫西皮软包 约60cm*60cm*100cm |  | 张 | 9 | 工业 |
|  | 74 |  | 演讲台 |  | 实木演讲台，尺寸：600*490*1120，材质橡木； |  | 张 | 1 | 工业 |
|  | 75 |  | 音控操作台 |  | 三聚氰胺板材或钢板制作，宽度550mm，高度750mm，长度及转角根据现场环境定制 |  | 台 | 1 | 工业 |
|  | 76 |  | 音控员座椅 |  | 钢制弓形脚，钢制扶手，表面镀铬处理； 高靠背尼龙网面，S型腰靠，符合人体工学设计； 加强型尼龙网面椅面，承重300Kg； 尺寸：500mm×500mm×96mm； |  | 个 | 2 | 工业 |
| 线材及辅材 | 77 |  | 专业机柜 |  | 1. 宽度600mm深度800高度2000mm专业钢制机柜； 2. 整机静电粉末喷塑，钢化玻璃全门，全开放式结构，安装检修方便，拆装方便； 3. 柜体采用冷轧钢成型，受力分配均衡， 4. 安装板深度及搁架高度任意调节 5. 底座配置四个万向脚轮和可调支撑螺钉，底部设有拼接进线通道 |  | 个 | 1 | 工业 |
|  | 78 |  | 多功能开启式地插 |  | 面板材质：不锈钢 底盒材质：钢板静电喷涂 打开方式：顶部开启式 模块尺寸：86×86mm×3 模块接口：按需安装： 视频：3G-SDI、VGA、HDMI、DVI、CVBS、PrPbY、Q9、 音频：RCA、XLR卡侬、6.35mm大二芯、3.5mm小三芯、音箱NL-4、 网络：RJ-45、RJ-11、8PIN、 控制：RS232、RS485、USB 电源：各种电源插座模块、 开孔尺寸：长290mm×宽120mm×65mm深 |  | 个 | 1 | 工业 |
|  | 79 |  | 多功能开启式地插 |  | 面板材质：不锈钢 底盒材质：钢板静电喷涂 打开方式：顶部开启式 模块尺寸：86×86mm 模块接口：按需安装： 视频：3G-SDI、VGA、HDMI、DVI、CVBS、PrPbY、Q9、 音频：RCA、XLR卡侬、6.35mm大二芯、3.5mm小三芯、音箱NL-4、 网络：RJ-45、RJ-11、8PIN、 控制：RS232、RS485、USB 电源：各种电源插座模块、 |  | 个 | 4 | 工业 |
|  | 80 |  | 线材、插接头、辅材包含安装所需转接配件 |  | 含项目所需、HDMI高清1.4线，VGA线、CAT6网线、SDI高清摄像机线（复合音频）、128编绕包双芯音频线、阻燃灯光电缆、纯铜音箱线、灯光控制线、无线会议系统镀金信号馈线、及其他所需线材； |  | 批 | 1 | 工业 |
|  | 81 |  | 布线、安装、软件调试费 |  | 按照《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2007）及《综合布线工程系统验收规范》（GB 50312-2007）实施综合布线，布线正确规范，电源线等线材须采用品牌铜材质优质线材，线缆留有充分的长度。连线长度以现场需求为准。强弱电分开。所有布线要尽量隐蔽，并充分考虑后期维护（线槽及管结实耐用，不易变形或损坏。）。 |  | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 说明：磋商响应人的磋商响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 本次采购最高限价：人民币玖拾万元整（￥900000.00元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |