货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 技术参数要求： 1. 固化10/100/1000M以太网端口≥48，1G/10G SFP+光接口≥4； 2.交换容量≥4.32T ，包转发率≥166Mpps； 3.所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS标识的第三方权威机构检验报告证明； 4.支持IPv4/IPv6 静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2 、OSPFv3、BGP、ISIS、Routing Policy，响应文件中提供功能截图证明加盖投标人公章； 5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗 6.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 8.支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，响应文件中提供全屏功能截图及链接证明加盖投标人公章； 9.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且故障收敛时间≤50ms，响应文件中提供具有 CMA或CAL或 CNAS标识的第三方权威机构检验报告证明； 10.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； 12.为保障设备稳定运行，要求所投产品具备抗电网波动能力，电网异常波动后，设备能自行恢复正常工作。响应文件中提供具有 CMA或CAL或 CNAS标识的第三方权威机构检验报告证明； 13、响应人承诺此次采购的网络设备能与校园网对接，并能现有的校园网认证系统对接，通过认证接入校园网。对接费用由响应人承担。 | 6 | 台 |  |
| 2 | 模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 12 | 块 |  |
| 3 | 国标6芯 | 62.5/125um 50/125um 9/125um G652 G655 抗冲击力(g)：800 3次H=1m 光缆重量(Kg/Km)：80～130 光缆外径(mm)：8.3～11.2 光纤数量（芯）：1～6 6芯室外单模光纤缆线 | 400 | 米 |  |
| 4 | 国标48芯 | 62.5/125um 50/125um 9/125um G652 G655 抗冲击力(g)：800 3次H=1m 光缆重量(Kg/Km)：80～130 光缆外径(mm)：8.3～11.2 光纤数量（芯）：4～12 48芯室外单模光纤缆线 | 800 | 米 |  |
| 5 | 24口光纤配线架 | 1.采用的材料应具有防腐性能，表面电镀处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于GB/T9286标准表中2级。具有光缆引入、固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆及缆中纤芯不受损伤。具有光纤终接装置。该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。采用独特的抽屉式设计，在综合布线系统设计中提供极大的灵活性，同时便于光缆的安装维护。采用保护光纤走纤设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受影响，提供不同的ST\SC\LC\FC等接口方式.符合标准：YD/T7782011 2.光纤配线架主题材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑钢板厚度：1.0mm 3.LC接口光纤24口配线架 4.安装板材质：黑色喷塑 5.光纤配线架采用锁扣装置，它主要是用以起到锁紧盖板的作用，同时还能使得盖板的安装和拆卸变得更加便利。 6.为保证产品质量合格，选用通过YD/T7782011《光纤配线架》行业标准的材质，响应文件中提供检测报告附带外观与结构、功能要求、涂层附着力实验、燃烧性能实验、高温实验、低温实验、盐雾实验、插入损耗、回波损耗检测结果等15项目检测结果测试报告复印件； | 2 | 只 |  |
| 6 | 熔纤 | 光缆熔纤 | 96 | 芯 |  |
| 7 | 理线架 | 19寸安装，金属材料，带盖 | 4 | 套 |  |
| 8 | 48芯接头盒 | 国标48芯光缆接头盒 | 1 | 个 |  |
| 9 | SC-LC连接线 | 3M长SC-LC标准连接跳纤线 | 50 | 根 |  |
| 10 | SC-SC连接线 | 3M长SC-SC标准连接跳纤线 | 20 | 根 |  |
| 11 | LC-LC连接线 | 3M长LC-LC标准连接跳纤线 | 20 | 根 |  |
| 12 | 安装施工调试 | 人工费用包含光缆施工布放，管道链接沟通，机房线路布放及安装子框，跳纤 | 1 | 项 |  |
| 13 | 六类网线 | 1.产品结构:非屏蔽单股线，铜芯材质:优质无氧铜，芯线外被:HDPE，外护套PVC 2.通过ANSI/TIA/EIA568C.2250MHZ带宽测试要求； 3.适当的外径，安装时不易扭绞和卡住； 4.护套是PVC;颜色可供多种选择； 5.提供线缆长度标记，减少浪费； 6.具有十字PE骨架，保证传输性能； 7.直流电阻≤9.5Ω/100m； 8.特性阻抗100±15Ω； 9.绝缘电阻≧5000MΩ/km； 10.线对直流电阻不平衡≤2.5%； 11.工作电容≤5.6nF/100m； 12.电缆对数:4对； 13.导体材料:无氧圆铜（纯度大于99.99%）； 14.线规:23AWG0.57mm； 15.电缆外径:≤6.1mm； 16.绝缘材料:HDPE（实心聚烯烃）； 17.需满足安全标准，要求提供第三方检测机构出具的六类非屏蔽线缆的燃烧性能检测报告，依据为:GB/T18380.22-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验，第22部分:单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验，扩散型火焰试验方法》检测报告中需体现检测依据以及是否通过检测的结论，响应文件中提供检测报告复印件； 18.为保证产品信号传输稳定，响应文件中提供第三方检测机构出具的具有CNAS、CMA标识的对六类十点非屏蔽信道和永久链路产品进行检验报告扫描件证明:信道10项性能和永久链路9项性能符合ANSI/TIA-568.2-D2018BalancedTwisted-PairTelecommunicationsCablingandComponentsStandards的相应的指标要求。响应文件中提供检测报告复印件； 19为保证产品信号传输稳定，响应文件中提供第三方检测机构出具的具有CNAS、CMA标识的对六类15米超短链接六节点非屏蔽信道和永久链路检测报告扫描件证明:信道12项性能和永久链路9项性能符合ANSI/TIA-568.2-D2018BalancedTwisted-PairTelecommunicationsCablingandComponentsStandards的相应的指标要求。响应文件中提供检测报告复印件； | 7500 | 米 |  |
| 14 | 线槽 | 30PVC(国标） | 400 | 米 |  |
| 15 | 线槽 | 60PVC（国标） | 140 | 米 |  |
| 16 | 电源线 | RVV2*1.0（国标） | 80 | 米 |  |
| 17 | PDU八口电源 | 10A 8口 PDU电源插座 | 4 | 个 |  |
| 18 | 9U机柜 | 9U网络机柜(黑色豪华) | 4 | 个 |  |
| 19 | 六类模块 | 六类模块 | 30 | 个 |  |
| 20 | 面板 | 1.安装面板外形美观大方，使用便捷，结构可靠，适合多类型模块安装。面板要求采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防误插装置。 可以垂直或者45 度安装信息模块，带防尘盖，带电话、电脑标记，带有透明标识系统，要求标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板要求与标准RJ45 模块插座配套，可安装各类符合FCC标准的模块；有单口、双口和四口可供选择，以方便在高密度的不同环境下的灵活选择； 颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 2.面板类型：86*86mm型 3.面板端口数：单口 4.阻燃：达到UL 94V-0等级 5.投标时提供第三方检测机构出具的网络面板燃烧检测报告复印件； 6.为有效阻止病毒、细菌通过面板表面传播，宜选用通过GB/T31402-2015/ISO22196:2007(IDT)塑料表面抗菌性能测试的面板，投标时提供权威检测机构测试报告复印件 | 30 | 个 |  |
| 21 | 桥架200*100mm | 名称：钢制桥架200*100mm 规格：200*100mm （包含安装费） | 50 | 米 |  |
| 22 | 安装施工调试 | 人工费用包含桥架铺设，PVC管，线材铺设安装等 | 1 | 项 |  |
| 说明：1、响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 2、响应人应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。 成交人必须确保整体通过采购人及有关部门验收, 若发现成交人存在虚假提供参数、资料不能满足询价文件要求，采购人有权要求成交人停止供货或解除本项目采购合同，同时成交人需承担相应的法律责任及所发生相关一切费用由成交人承担；响应人自行踏勘施工建设现场，成交后按照采购人的具体要求进行施工，质量达到合格要求，如响应人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或成交后无法完工，响应人自行承担一切后果。 3、由于工程（含功能）施工需要，响应人应充分考虑所须的辅材，成交后，不允许再追加报价，并保证整个工程完整。 4、售后服务：所有产品提供三年免费质保，免费质保期结束后，终生提供技术服务支持。响应人免费提供7*24小时电话或电子邮件服务及7*8小时现场服务。对于现场服务，响应人须在接到采购人报修，24小时内派遣工程技术人员到达提供现场服务。 5、成交人报价应包含完成本项目验收通过所产生的全部费用，成交人自行考虑报价风险。 本次采购最高限价：人民币壹拾贰万元整（￥120000.00元） |  |  |  |  |  |

- 验收：

成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。若供应商所投产品经验收不符合询价文件要求，所产生的后果由供应商自行承担。