货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，谈判响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于竞争性谈判文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经谈判小组审核认可。

1、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。

2、根据“关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知”及“关于政府采购进口产品管理有关问题的通知”的相关规定：下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

3、成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。

- 货物需求一览表

| 一、利旧情况：现有屏幕和教育局、市政府视频会议设备和视频网络专线以及音响设备。安装场地综合楼四楼第二会议室。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、会议室系统升级 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 管理电脑 | 台式机电脑主机(12代酷睿CPU≥i5 内存16G ,ssd256G+机械硬盘1T，三年上门服务 )。显示器21.5英寸显示器，光驱外置或内置。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 大屏管理软件 | 文件播放；支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 控制系统软件可设置只读模式，支持不同权限设置，防止误操作；控制系统软件可设置多功能卡参数，可定时开关大屏电源，设置外接传感器的各种参数、通过控制系统软件快速调试主控，支持处理器软件快速调试，预存模式。 软件支持播放编辑节目，支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式文件播放；支持Microsoft Office的Word、Excel、PPT显示；支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放；支持多页面多分区节目编辑；支持三维特效动画、分区特效等功能。 软件使用需要提供免费培训承诺，三年免费维护服务承诺，做到随叫随到，提供承诺函加盖谈判响应人公章。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 电源时 序器 | 1.关机后，可完全关断输出 2.设有安全锁，供手动紧急控制 3.保护功放和喇叭免受电源冲击 4.每路插座最大容量达3KVA，总容量达6KVA 5.按顺序开启/关闭16路设备电源，保护电网不受冲击 6.此机电源输入电缆线直接与工业用电器自动空气开关连接 7.带紧急触发接口(当本机检测到短路激活信号时，自动顺序打开各路电源，短路信号消除后，自动顺序关闭电源) | 1 | 台 |  |
| 4 | 操作台 | 根据现场定制和安装 | 1 | 套 |  |
| 5 | 线路改造 | 根据现场实际，按照实际需要对原有2套视频会议系统线路进行改造，包括线材和管材。施工结束后确保原有2种视频会议系统正常互联互通。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 安装辅材 | PVC线槽及线管等，根据现场测试安装 | 实测 |  |  |
| 7 | 安装调试费 | 国标 | 1 | 批 |  |
| 三、省厅视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高淸摄像机 | 1、与高清视频终端能直接对接的摄像机。 2、支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 3、支持不小于800万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片。 4、支持4K30/60fps、1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。 5、支持不小于12倍光学变焦。 6、支持最大水平视角不少于80˚，支持最大垂直视角不少于50°，水平转动范围：≥+/-170°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 7、本地预置位不少于254个。 8、支持不少于2路高清视频输出接口。 9、支持不少于2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。 10、支持本地USB接口软件升级功能。 11、提供第三方检测报告复印件加盖谈判响应人公章。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 超高淸视频会议电视终端 | 1、采用嵌入式操作系统，非PC、工控机架构，所投产品必须能与安徽省教育视频会议系统硬件对接，确保与安徽省教育厅视频会议系统对接顺畅。 2、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。支持IPV4和IPV6双协议栈。 3、支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议。须提供第三方机构检测报告复印件加盖谈判响应人公章。 4、支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。本次项目所投终端要求配置1080P30fps对称编解码能力。 5、支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、Opus、AAC LD等音频协议，支持双声道立体声功能。 6、支持H.239和BFCP双流协议。 7、支持在H.264会议下，支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps；在H.265会议下，支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps 。须提供第三方机构检测报告复印件加盖谈判响应人公章。 8、支持无线双流功能，兼容Windows、MAC操作系统，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P，支持音频共享。 9、提供至少3路高清视频输入接口、至少2路高清视频输出接口。 10、支持4K30fps视频信号远距离传输，通过以太网线无须增加额外设备，传输距离不少于120米，方便大型会议室摄像机远距离布置。须提供第三方机构检测报告复印件加盖谈判响应人公章。 11、提供至少5路音频输入接口、至少6路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 12、支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。 13、支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口； 14、支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式，满足通过无线网络进行视音频通信。 15、支持并配置触控平板，采用不小于10英寸尺寸的IPS触控屏，分辨率不小于1920*1200，像素密度不小于220PPI。 16、具备良好的网络适应性，30%的网络丢包下，图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象 17、支持1Mbps会议带宽下，实现4K30fps帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码须提供第三方机构检测报告复印件加盖谈判响应人公章。 18、须提供设备入网证、3C证书复印件加盖谈判响应人公章。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 摄像机信号线 | 超六类网线 | 1 | 箱 |  |
| 4 | 摄像机电源线 | 摄像机电源延长线 | 50 | 米 |  |
| 说明：1、谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 2、本项目技术参数中若有要求提供证明资料（检测报告、承诺函、设备入网证、3C证书等相关证明文件等）均在成交通知书发出后7个工作日内提供，若成交人未在竞争性谈判文件要求的期限内提供竞争性谈判文件中要求的证明资料或成交人提供的证明资料不能完全符合竞争性谈判文件要求，则视为虚假响应。 本次采购最高限价：人民币玖万陆仟元整（￥96000.00元） |  |  |  |  |  |

二、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，竞争性谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

四、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。